Un Shift Register funciona mediante la comunicación  serie síncrona. Es decir que usamos un pin para enviar los bits en serie (el Data pin) y usamos un segundo pin (el Clock pin) para indicar cuando hay que leer el bit. Cuando los 8 bits se han leído en el registro un tercer pin (Latch pin) escribe estos bits en los pines de salida del chip y los mantiene hasta que se reciban nuevos datos.

Un circuito integrado 74HC595 es un registro de desplazamiento que cuenta con entrada en serie y salida en paralelo de 8 bits (SIPO → Serial input – Parallel ouput).

¿Para qué me sirve usarlo?

- Puedo controlar 8 leds a partir de 3 pines del arduino

Alimentación

Salidas

Entradas de datos

¿Qué veo en las salidas si mi DATA IN => 00111111?

¿Podemos saber todo esto de una fuente oficial y más confiable?

Nuestro datasheet nos brinda:

- PINOUT

- Descripción de los pines

- Descripción de funcionamiento

- Dimensiones físicas

Ahora que ya sabemos conectarlo y para qué funciona cada pin podemos hacer un ejercicio de prueba

Componentes:

  - 74HC595

  - 8 LEDS 5mm

  - 8 Resistencias 2200 Ω

Les dejamos un código de ejemplo, de igual forma pueden hacer el suyo propio! Ojo que necesitan descargar una libreria

#include <ShiftRegister74HC595.h>

// create a global shift register object

// latchPin = 8 ;        //Pin conectado a ST_CP of 74HC595 (Verde)

// clockPin = 12;        //Pin conectado a SH_CP of 74HC595 (Amarillo)

// dataPin = 11;          //Pin connected to DS of 74HC595  (Azul)

// parameters: <number of shift registers> (data pin, clock pin, latch pin)

ShiftRegister74HC595<1> sr(11, 12, 8);  ////

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

}

void loop() {

// setting all pins at the same time to either HIGH or LOW

sr.setAllHigh(); // set all pins HIGH

delay(500);

sr.setAllLow(); // set all pins LOW

delay(500);

// setting single pins

for (int i = 0; i < 8; i++) {

sr.set(i, HIGH); // set single pin HIGH

delay(250);

}

}

libreria :

https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595