Materiales necesarios (brindados por la escuela) :

- 8 LEDS

- Conjunto de maderas

- shift register

- Resistencias x1

- Cables x8

- Tira de pines

- Estaño

Materiales necesarios de la caja de herramientas:

- Protoboard

- Arduino + cable

- Pinza

- Alicate

- Soldador

Se deberá armar un pdf que responda las siguientes preguntas (no de manera enumerada, si no como una explicación del tema)

- ¿Qué es un shift register ?

- ¿Qué integrado podríamos usar?

- ¿Qué es una compuerta? ¿Qué es una tabla de verdad?

- ¿Qué datos nos brinda su hoja de datos? (74HC595)

- Plasmar el PINOUT del 74HC595

- ¿Para qué necesitamos usarlo en un proyecto con arduino?

- ¿Cuál es la diferencia entre Serial-in to Parallel-out (SIPO) y Parallel-in to Serial-out (PISO)?

- ¿Para encender un LED cual conviene usar ?

- Si quisiera usar pulsadores, ¿Qué se les ocurre usar?

El proyecto tiene 8 LEDS en forma circular... pensá que aplicacion te gustaría implementar

¿Le tendrías que cambiar o agregar algo? ¿Qué se te ocurre?

Hardware

Se debe colocar todos los leds con la pata negativa hacia el exterior

Recuerden que los cables de colores no pueden tocarse/soldarse entre sí…

Al tener todos los cables soldados recuerden verificar:

- Tener la resistencia soldada al cable GND

- Verificar que ningún cable de color se toque con otro

- Verificar que tenga el otro extremo del cable pelado y estaneado

- Decidir si uso los cables solos o soldados a una tira de pines.

Ahora armaremos el circuito necesario en PROTOBOARD

- Los cables azules/celestes son los que ustedes soldaron a los LEDS del corazón de IRONMAN, solo debemos conectarlos al lugar correcto de nuestro shiftregister.

- Los cables de alimentación (color ROJO y NEGRO) deberán agregarlos, verifiquen bien conectarlos correctamente. (No queremos que se queme!!)

- Los cables que salen de los pines 12 - 11 - 8 - 4 -2 ¿Qué son? (Deben conectarlos asi si quieren usar el código que les brindamos).

Luego de verificar bien todo (OJO como ponen el integrado!!) pueden armar su propio código o subir el que les dejamos a continuación:

codigo con libreria

#include <ShiftRegister74HC595.h>

// create a global shift register object

// latchPin = 8 ;        //Pin conectado a ST_CP of 74HC595 (Verde)

// clockPin = 12;        //Pin conectado a SH_CP of 74HC595 (Amarillo)

// dataPin = 11;          //Pin connected to DS of 74HC595  (Azul)

// parameters: <number of shift registers> (data pin, clock pin, latch pin)

ShiftRegister74HC595<1> sr(11, 12, 8);  ////

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

}

void loop() {

// setting all pins at the same time to either HIGH or LOW

sr.setAllHigh(); // set all pins HIGH

delay(500);

sr.setAllLow(); // set all pins LOW

delay(500);

// setting single pins

for (int i = 0; i < 8; i++) {

sr.set(i, HIGH); // set single pin HIGH

delay(250);

}

}

libreria :

https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595

http://robots-argentina.com.ar/didactica/arduino-ampliar-cantidad-de-salidas-digitales-con-74hc595/